| 序号 | 设备名称 | 技术要求及功能描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频监控设备1 | 不低于400万全彩网络摄像机 1.支持 1 路报警输入，1 路报警输出（报警输出最大支持 DC12 V，30 mA）1 路音频输入，1 路音频输出 2.最高分辨率可达 2560×1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像，符合IP66防尘防水设计，可靠性高 3.支持Smart侦测：场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测 | 6台 |  |
| 2 | 视频监控设备2 | 不低于400万海螺型网络摄像机 1.最高分辨率可达2560×1440 @25 fps 2.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境 3.智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30m，白光最远可达20m 4.符合IP66防尘防水设计，可靠性高最低照度：彩色：不低于0.005Lux | 437台 |  |
| 3 | 网络存储设备 | ★1.存储接口不低于：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，最大可支持20TB硬盘，存储时间不低于90天 2.视频接口不低于：2×HDMI，2×VGA输入带宽不低于：384Mbps输出带宽不低于：256Mbps 3.接入能力不低于：64路H.264、H.265 格式高清码流接入解码能力：最大支持32×1080P 4.显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，仅支持监控级AI盘或企业级硬盘启用RAID 5.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（提供权威检测机构的检测报告复印件并加盖供应商公章） ★6.支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段（提供权威检测机构的检测报告复印件并加盖供应商公章） ★7.支持查看在线用户信息，包括用户名、用户类型、IP地址和用户最后操作时间等维护信息（提供权威检测机构的检测报告复印件并加盖供应商公章） ★8.支持前端IPC证书二次校验机制，未通过证书校验的IPC不允许添加到NVR（提供权威检测机构的检测报告复印件并加盖供应商公章） ★9.支持网络端口扫描行为预警，可自动封禁IP，并上报预警，支持远程下发IP拦截（提供权威检测机构的检测报告复印件并加盖供应商公章） ★10.设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位（提供权威检测机构的检测报告复印件并加盖供应商公章）） ★11.为保证数据安全，每台设备需要设置最少一个RAID5盘组 | 10台 |  |
| 4 | 网络存储设备 | 16TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM | 122块 |  |
| 5 | 视频处理器 | 1.CPU：配置2颗C86架构HYGON3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥2.5GHz，末级缓存容量≥16MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200MHz，通道数≥2，位宽≥64； 2.内存：配置32GDDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB； 3.硬盘：配置600G SAS 10K×2（RAID 1），最大可选支持12块 3.5 寸(兼容2.5寸)热插拔 SATA/SAS 硬盘； 4.阵列卡：配置 SAS_HBA 卡（支持RAID 0/1/10）； 5.PCIE 扩展：支持不少于4个标准 PCIE 插槽； 6.网口：标配板载不少于2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口：标配不少于1个 IPMI RJ-45 管理接口/4 个 USB 3.0 接口 /2 个 VGA 接口； 8.电源：配置不低于550W（1+1）高效余电源； ★9.生产厂商有自主知识产权，具有服务器操作系统软件、智能管理系统软件、BMC&背板管理软件和BIOS升级软件的软件著作权，并提供软著证明。自带BMC管理软件，BMC管理软件符合GB/T25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE）第 51 部分：就绪可用软件产品（RUSP）的质量要求和测试细则》，提供由具备CMA或CNAS资格的检测机构出具的测试报告复印件，加盖供应商公章 | 2个 |  |
| 6 | 交换设备1 | 1.提供不得低于24个千兆PoE 电口，4 个千兆光口线速转发、无阻塞设计 2.千兆网络接入设计浪涌防护：6KV 3.端口最大供电功率不低于：30W整机最大供电功率不低于：370 W 交换容量不低于：56 Gbp s 4.包转发率不低于：41.66 Mpps | 26台 |  |
| 7 | 交换设备2 | 1.交换容量不低于880 Gbps/8.8 Tbps 转发性能不低于548Mpps 2.端口规格不低于：24 千兆电口，24 千兆光口，4 万兆光口 3.安全特性：支持协议国密加密、配置国密加密、 日志国密加密 支持 Guest VLAN 4.支持 IEEE 802. 1X 认证/集中 MAC 地址认证 5.支持 AAA&RADIUS 认证 6.支持 MAC 地址学习数目限制 7.支持 MAC 地址黑洞支持端口隔离 8.支持 ARP 报文限速功能 9.支持 IP 源地址保护 10.支持 ARP 入侵检测功能 | 2台 |  |
| 8 | 机柜 | 不锈钢材质，尺寸不低于400*500*180，板材厚度不低于1.0MM | 22个 |  |
| 9 | 有线传输线路1 | 1.线缆类别（网线）：CAT 6 产品特性 2.导体直径（网线）不低于：0.57mm 23AWG 3.导体类型：无氧铜 护套类型：PVC 4.网线线芯：8 芯 5.屏蔽性能：非屏蔽 防火等级：UL CM | 18560米 |  |
| 10 | 其他有线传输线路2 | 1.标称截面积：2.5mm2 2.导体类型：无氧铜 3.护套类型：PVC 4.线缆芯数：3芯 5.线缆类型（电源线）：RVV 6.屏蔽性能：非屏蔽 | 1500米 |  |
| 11 | 光缆 | GYTA53 单模重铠层绞式光缆 黑色PE外被8芯 G652D 纤芯 9/125 线径不低于8mm | 3000米 |  |
| 12 | 光纤转换器 | 单模单纤模块，传输距离不低于10公里 | 52个 |  |
| 13 | 支撑软件 | 1.龙子湖校区提供500路视频监控接入授权，东明路校区提供100路视频监控接入授权，视频图像质量诊断授权、设备在离线 状态管理授权，与现有平台兼容 2.支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换 3.支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划 4.支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超 高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图 5.支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作 6.支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测 7.支持视频图像诊断和监测服务:图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断 | 2项 |  |
| 14 | 通信设备零部件 | 桥架，穿线管、排插、终端盒、跳纤、空开、水晶头、安装调试费等 | 2项 |  |